Table of Contents

# MG400 VR Teleop V2 — คู่มือโปรเจคฉบับสมบูรณ์

เวอร์ชัน: 2.0.0 | วันที่: มีนาคม 2026 | ผู้พัฒนา: thesun
Framework: ROS 2 (Python + C++) | หุ่นยนต์: Dobot MG400

# สารบัญ

- ภาพรวมโปรเจค

- สถาปัตยกรรมระบบ

- โครงสร้างโฟลเดอร์

- Package: teleop_logic

- Package: mg400_engine (C++)

- Package: mg400_description

- Package: mg400_bringup

- Package: unity_bridge

- Tools

- ROS Interface

- วิธี Build และรัน

# 1. ภาพรวมโปรเจค

ระบบ VR Teleoperation สำหรับหุ่นยนต์ Dobot MG400 ควบคุมผ่าน Meta Quest 3 VR Headset โดยใช้ Unity เป็น Frontend และ ROS 2 เป็น Backend

## หลักการทำงาน

- ผู้ใช้สวม VR Headset ขยับมือควบคุม

- Unity แปลงตำแหน่ง VR Controller เป็นมุม Joint

- ข้อมูลส่งผ่าน ROS-TCP-Connector ไปยัง ROS 2

- teleop_logic รับคำสั่ง ตรวจสอบ ทำนาย และส่งไปหุ่นยนต์

- MG400 รับคำสั่งผ่าน TCP/IP (Port 29999/30003/30004)

- Feedback กลับมาแสดงผลบน Unity และ Monitor GUI

## เทคโนโลยีหลัก

| เทคโนโลยี | การใช้งาน |
| --- | --- |
| ROS 2 | Middleware |
| Python 3 | teleop_logic (สมองของระบบ) |
| C++ | mg400_engine (TCP Driver) |
| Unity + C# | VR Frontend |
| Kalman Filter | ทำนายตำแหน่งล่วงหน้า |
| Tkinter + Matplotlib | Monitor GUI |

# 2. สถาปัตยกรรมระบบ

Unity (Quest 3 VR)
    │  ROS-TCP-Connector (port 10000)
    ▼
┌──────────────────────────────────────────┐
│  teleop_mg400_ws                          │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────────┐  │
│  │ teleop_logic  │─▶│  mg400_engine    │  │
│  │ (Python)      │  │  (C++ driver)    │  │
│  └──────────────┘  └──────────────────┘  │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────────┐  │
│  │ unity_bridge  │  │ mg400_description│  │
│  └──────────────┘  └──────────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────┘
    │
    ▼  MG400 Robot (TCP/IP: 29999/30003/30004)

## พอร์ตสื่อสารกับ MG400

| พอร์ต | ชื่อ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| 29999 | Dashboard | Enable, Disable, ClearError, SpeedFactor |
| 30003 | Motion | JointMovJ, MovJ, MovL |
| 30004 | Feedback | Real-time 1440 bytes @ 125Hz |

# 3. โครงสร้างโฟลเดอร์

teleop_mg400_ws/
├── src/
│   ├── teleop_logic/          # [Python] สมองของระบบ
│   │   ├── teleop_logic/
│   │   │   ├── teleop_node.py      # Main Node (825 lines)
│   │   │   ├── monitor_gui.py      # GUI (861 lines)
│   │   │   ├── mock_frontend.py    # จำลอง Unity
│   │   │   ├── config/             # การตั้งค่า
│   │   │   ├── core/               # Connection, Sender, Feedback
│   │   │   ├── logic/              # Controller, Validator, Planner
│   │   │   ├── utils/              # Kinematics, Clock, Haptic
│   │   │   ├── structs/            # Binary packet struct
│   │   │   └── trajectory/         # Record & playback
│   │   └── launch/
│   ├── mg400_engine/          # [C++] TCP Driver (HarvestX)
│   ├── mg400_description/     # URDF + meshes
│   ├── mg400_bringup/         # Launch files
│   └── unity_bridge/          # ROS-TCP-Endpoint
├── config/ros_interface.json
├── tools/                     # Mock tools
└── docs/                      # Alarm references

# 4. Package: teleop_logic

## 4.1 teleop_node.py — Main Entry Point (825 lines)

### Function: select_control_mode()

เมนูเลือกโหมด: Control Mode (jointmovj/movj/movl) และ Logic Mode (default/m11/m14/m15/m8_raw)

### Class: TeleopNode(Node)

Constructor __init__ — ลำดับ Initialize: 1. RobotConnection → เชื่อมต่อ TCP 3 channels 2. JointValidator → ตรวจสอบขอบเขต Joint 3. MotionPlanner → สร้างคำสั่ง TCP 4. TeleopController → “The Brain” ตัดสินใจ 5. TargetPredictor → Kalman Filter 6. ExperimentalStrategy (ถ้าเลือก mode ทดลอง) 7. LatencyAnalyzer, ClockCalibrator 8. Publishers/Subscribers ทั้งหมด 9. FeedbackHandler, CommandSender 10. ErrorHandler, CollisionHaptic, TrajectoryRecorder 11. SafetyMonitor, InteractiveCommandHandler 12. Timers: Control Loop 50Hz, Safety 1Hz, Haptic 20Hz

_log_worker_loop() — Background thread สำหรับ Disk I/O (CSV, Latency, Perf logs)

_publish_heartbeat() — 1Hz ping ไป Unity เพื่อวัด RTT

_unity_pong_callback(msg) — รับ pong จาก Unity คำนวณ RTT และ Clock Offset

_unity_callback(msg) — Main Input Handler รับคำสั่งจาก Unity: 1. Anti-NaN Protection 2. Validate & Clamp joints 3. Clock Calibration (Triple-Lock) 4. Kalman Prediction (Dynamic Horizon: ลด horizon เมื่อใกล้เป้า) 5. Publish predicted target, Unity XYZ 6. Log to CSV (Async) 7. อัพเดท latest_target (ไม่ส่งคำสั่งตรงนี้)

_suction_callback(msg) — เปิด/ปิดหัวดูด (Smart Suction: รอถึงเป้าก่อนดูด)

_handle_suction_cmd(state) — Sequence: Vacuum ON/OFF → Blow ON → Auto-off timer

_light_callback(msg) — สั่ง Digital Output ไฟ

_control_loop() — Main Loop 50Hz กลยุทธ์ “Proximity + Stuck Detection”: 1. Update velocity 2. Smart Suction trigger check 3. Publish Tool Vectors, DO Status, Robot Mode, Error 4. Query Tool Index ทุก ~5s 5. Auto-Recovery: ClearError() ถ้า Mode=9 6. Motion Tracking (LatencyAnalyzer) 7. ตัดสินใจส่งคำสั่ง: - Path A: Experimental Mode → ExperimentalStrategy.process() - Path B: Default → controller.should_send_command() → sender.send()

shutdown() — ปิดทุกอย่าง: stop threads, disconnect, close files

execute_motion_command(q_target) — Synchronized blocking motion

_publish_haptic_feedback() — 20Hz haptic สำหรับ Quest 3

check_safety_status() — 1Hz delegate ไปยัง SafetyMonitor

main() — Entry point: select_control_mode → init → spin

## 4.2 config/ — การตั้งค่า

### robot_config.py (50 lines)

| ตัวแปร | ค่า | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| JOINT_LIMITS | Dict | J1:±160°, J2:-25~85°, J3:-25~105°, J4:±360° |
| ELBOW_ANGLE_LIMIT | (-60, 60) | J3-J2 relative angle |
| CONTROL_MODE | “jointmovj” | โหมดเริ่มต้น |
| SPATIAL_THRESHOLD | 0.0005 rad | กรองเคลื่อนที่เล็กๆ |
| LOGIC_MODE | “default” | Logic เริ่มต้น |
| RAW_HZ | 10 | ความถี่ M8_RawData |
| ENABLE_GET_ERROR | True | เปิด GetError API |

### motion_config.py (72 lines)

Speed: MAX_SPEED=300°/s, ACC=100, CP=100

Control Parameters: - PROXIMITY_THRESHOLD = 0.08 rad — ระยะใกล้เป้า - STUCK_VELOCITY_THRESHOLD = 0.005 rad/s — ถือว่านิ่ง - STUCK_TIME_THRESHOLD = 0.15s — ต้องนิ่งนานเท่านี้ - DYNAMIC_PROXIMITY_BASE_RAD = 0.02 rad — ระยะพื้นฐาน - DYNAMIC_PROXIMITY_LOOKAHEAD_SEC = 0.25s — Lookahead

Hardware: VACUUM_DO=16, BLOW_DO=15, GREEN=3, YELLOW=4, RED=5

Topics: UNITY=“/unity/joint_cmd”, RVIZ=“/joint_states” ฯลฯ

### network_config.py (25 lines)

ROBOT_IP จาก ENV หรือ “192.168.1.6”, Dashboard=29999, Cmd=30003, Feedback=30004, Timeout=2s

## 4.3 core/ — โมดูลหลัก

### robot_connection.py — RobotConnection (219 lines)

จัดการ Socket 3 channels + Thread-safe dash_lock

| Method | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| connect() | เชื่อมต่อ 3 sockets |
| enable_robot() | ClearError → Enable → SpeedFactor(100) |
| _reconnect_port(name) | Auto-reconnect |
| send_dashboard_cmd(cmd) | Non-blocking dashboard + auto-reconnect |
| send_and_wait(cmd, timeout) | Blocking dashboard + response |
| send_motion_cmd(cmd) | Non-blocking motion port |
| disconnect() | ปิดทั้งหมด |

### command_sender.py — CommandSender (142 lines)

| Method | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| _queue_worker() | Background thread สำหรับ dashboard commands |
| send(cmd) | Non-blocking motion (port 30003) |
| set_digital_output(port, status) | Async DO via queue |
| send_command_with_sync(cmd, timeout) | Blocking: ส่ง → parse ID → รอเริ่ม → รอเสร็จ |
| _parse_command_id(response) | แกะ ID จาก "{123}" |

### feedback_handler.py — FeedbackHandler (227 lines)

รับ Binary 1440-byte packets จาก port 30004

_run() — Flush strategy: อ่านทุก packet ใช้แค่ล่าสุด

_process_packet(data) — Parse binary:

| Offset | ข้อมูล | Type |
| --- | --- | --- |
| 48 | TestValue | uint64 (verify: 0x0123456789ABCDEF) |
| 432 | QActual (6 joints) | float64×6 |
| 24 | RobotMode | uint64 |
| 8/16 | DI/DO Status | uint64 |
| 64 | SpeedScaling | float64 |
| 1029 | ErrorStatus | byte |
| 1038 | CollisionState | byte |
| 1112 | CurrentCommandId | uint64 |
| 624 | ToolVectorActual | float64×6 |
| 768 | ToolVectorTarget | float64×6 |

- Zero-Lock Prevention: reject blank packets

- Sanity Check: reject jumps > 0.5 rad

- คำนวณ Passive Joints → Publish 9-joint JointState

- Forward Kinematics → Flange XYZ

Getters: get_current_position(), get_robot_mode(), get_command_id(), get_tool_vector(), get_flange_actual(), get_error_status(), get_do_status()

## 4.4 logic/ — ลอจิกการควบคุม

### teleop_controller.py — TeleopController “The Brain” (164 lines)

| Method | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| update_robot_state(q, now) | คำนวณ velocity (EMA alpha=0.3) |
| check_stuck_condition(vel, dist, now) | ตรวจ: vel<0.005 + dist>0.08 + time>0.15s |
| should_send_command(target, q_current) | Core Decision: |
|  | Strategy A: Dynamic Proximity = base + vel×lookahead |
|  | Strategy B: Stuck Detection safety recovery |
| format_command_string(target, q_current) | Validate → Clamp → format TCP cmd |

### joint_validator.py — JointValidator (120 lines)

| Method | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| validate_and_clamp(q_target) | Clamp joints + Elbow constraint (J3-J2) + NaN check |
| is_within_limits(q_rad) | Check only (no clamp) |
| get_limits(joint_index) | Get min/max for joint |

### motion_planner.py — MotionPlanner (134 lines)

| Method | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| should_skip_motion(target, current) | กรอง < SPATIAL_THRESHOLD |
| calculate_speed(target, current) | Adaptive speed ตามระยะ |
| format_command(q_rad, speed) | สร้าง JointMovJ(...) / MovJ(...) / MovL(...) |
| plan_motion(target, current) | Single point plan |
| plan_batch_motion(target, current, steps=3) | Micro-interpolation (semicolon joined) |

### safety_monitor.py — SafetyMonitor (134 lines)

check_and_publish(feedback) — 1Hz check: 1. Motor temps: warn >55°C, critical >65°C 2. Collision detection 3. Error check (basic feedback + advanced GetError API) 4. Publish JSON to /mg400/safety_status 5. Log diagnostics CSV

### target_predictor.py — TargetPredictor (138 lines)

Kalman Filter ชดเชย robot inertia ด้วยการทำนายล่วงหน้า 80ms

State: [position, velocity] × 4 joints

update_and_predict(raw_q, timestamp, q_actual): 1. Dynamic dt จาก timestamp จริง 2. Predict step: x̂=F·x, P=F·P·F’+Q 3. Update step: Kalman Gain → correct state 4. Safety: ถ้า vel<1°/s → return raw (มือหยุด) 5. Safety: ถ้า error>17° → return raw (jump) 6. Dampened Horizon: ลด prediction เมื่อใกล้เป้า 7. Return: position + velocity × horizon

### experimental_logic.py — ExperimentalStrategy (591 lines)

4 โหมดทดลอง (TEMPORARY for A/B testing):

Helpers: _VelocityTracker (EMA velocity), _CurvatureTracker (gated curvature)

_RawLogic (M8): ส่งดิบตาม RAW_HZ ไม่มี logic

_M11Logic (M11_Stable): Velocity-clamped integrator (250°/s) + adaptive 10/25Hz

_M14Logic (M14_Smooth): Feedforward 80ms + curvature gate + adaptive rate (300°/s)

_M15Logic (M15_Sharp): Strict velocity clamp (260°/s) + tight curvature gate, no feedforward

ExperimentalStrategy: Public wrapper — process() → logic.process() → format TCP cmd

## 4.5 utils/ — ยูทิลิตี้

### kinematics.py — KinematicsCalculator (128 lines)

| Method | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| calculate_passive_joints(active_4) | 4 active → 9 joints (parallel link) |
| validate_sanity(current, new, thr=0.5) | ตรวจจับ jump ผิดปกติ |
| forward_kinematics(joints_deg) | FK: LINK1+RotY(LINK2,j2)+RotY(LINK3,j3)+LINK4 → RotZ(pos,j1) |

Link Constants: L1=[43,0,0], L2=[0,0,175], L3=[175,0,0], L4=[66,0,-57] mm

### clock_calibrator.py — ClockCalibrator (147 lines)

Sync Unity↔ROS clocks: Sliding Min-Window + Linear Regression drift estimation

| Method | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| calibrate(t1_unity, t2_ros) | Jump detect → drift correct → min-window → regression |
| _estimate_drift() | polyfit(x,y,1) → clamp ±5ms/s |
| get_current_offset() | Total offset + drift |

### collision_haptic.py — CollisionHaptic (117 lines)

| Method | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| update_and_publish(collision_state) | Detect transition → calc intensity → publish JSON |
| get_haptic_intensity(state) | Linear decay: 1.0→0.0 ใน 0.3s |

### error_decoder.py — RobotErrorDecoder (78 lines)

| Method | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| _load_alarm_files() | โหลด alarmController.json + alarmServo.json |
| decode_error(error_id) | Return (description, cause, solution) |

### error_handler.py — ErrorHandler (185 lines)

Advanced error handler ใช้ GetError() API

| Method | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| check_errors() | เรียก GetErrorID() → parse → decode |
| format_error_message(error) | Format สำหรับแสดงผล |
| log_errors(errors) | Log ด้วย severity emoji |
| get_error_history(count) | ดึงประวัติ error |
| get_highest_severity(errors) | หา severity สูงสุด (0-3) |

### interactive_cmd.py — InteractiveCommandHandler (103 lines)

รับคำสั่งจาก Keyboard แบบ Real-time (Thread แยก)

| คำสั่ง | Dashboard Command |
| --- | --- |
| e | EnableRobot() |
| d | DisableRobot() |
| c | ClearError() |
| r | ResetRobot() |
| s | EmergencyStop() |
| p | Pause() |
| u | Continue() |
| hz <num> | ปรับ RAW_HZ สำหรับ M8 mode |
| q | Quit |

### latency_analyzer.py — LatencyAnalyzer (210 lines)

Track timestamps T1-T5 และวิเคราะห์ latency

Timeline: T1(Unity send) → T2(ROS recv) → T3(Cmd send) → T4(Motion start) → T5(Target reached)

| Method | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| start_tracking(t1,t2,t3,target) | เริ่ม track คำสั่งใหม่ |
| mark_motion_start(now) | บันทึก T4 |
| mark_target_reached(now) | บันทึก T5 |
| analyze_arrival(q_current, vel) | คำนวณ: network_ms, decision_ms, response_ms, motion_ms, e2e_ms + validation |
| format_sent_report(...) | สร้าง CLI report สำหรับ SEND event |

Validation Criteria: final_error<0.005rad, max_joint<0.008rad, velocity<0.003rad/s

### teleop_logger.py — TeleopLogger (124 lines)

CSV file logging สำหรับ 2 ไฟล์: 1. teleop_latency_*.csv — Latency breakdown (arrivals) 2. teleop_struct_*.csv — Performance metrics (sends)

| Method | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| log_latency_breakdown(...) | บันทึก T1-T5 + metrics |
| log_performance_metrics(...) | บันทึก decision/send events |

## 4.6 structs/dobot_structs.py (90 lines)

NumPy dtype สำหรับ 1440-byte feedback packet ของ Dobot — ทุก field ตาม official SDK

Fields สำคัญ: DigitalInputs, DigitalOutputs, RobotMode, QActual, ToolVectorActual, ToolVectorTarget, MotorTemperatures, ErrorStatus, CollisionState, CurrentCommandId

## 4.7 trajectory/trajectory_recorder.py (270 lines)

### Class: TrajectoryRecorder

Teach-and-repeat: บันทึกเส้นทาง VR → เล่นซ้ำ

| Method | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| start_recording() | เริ่มบันทึก |
| record_waypoint() | บันทึก waypoint (เรียกที่ ~10Hz) |
| stop_recording() | หยุดบันทึก return trajectory |
| save_trajectory(filename) | บันทึก JSON |
| load_trajectory(filename) | โหลด JSON |
| replay_trajectory(speed_scale, loop) | เล่นซ้ำ ปรับความเร็วได้ |
| get_trajectory_info() | ข้อมูล trajectory |
| clear_trajectory() | ลบ trajectory |

## 4.8 monitor_gui.py (861 lines)

### Class: SessionLogger

Auto-logging 20Hz ทั้ง joints_tracking.csv + xyz_tracking.csv

### Class: ExecutionMonitor

Track IDLE→MOVING→ARRIVED, วัดเวลา execution

### Class: JointMonitorNode(Node)

ROS Node สำหรับ subscribe ทุก topic + publish suction/light commands

### Class: MonitorGUI

Tkinter GUI: - Joint Table: Target vs Actual vs Diff (color-coded) - Cartesian Monitor: Unity FK, Flange, TCP, Tool Offset - Control Panel: Suction toggle, Light toggles (Green/Yellow/Red) - Execution Metrics: IDLE/MOVING/ARRIVED + timer + stats - Status Bar: Robot Mode, Error decode, DO hex - Real-Time Graphs: 4 subplots (J1-J4) แสดง Unity Raw, Predicted, Cmd Sent, Actual - Session Logger: Auto-start CSV logging

## 4.9 mock_frontend.py (326 lines)

จำลอง Unity frontend สำหรับทดสอบ

Publishers: joint_cmd, suction, light, pong, enable, clear_error, speed, control_mode, logic_mode, tool, teach, estop

Subscribers: joint_states, robot_mode, error, do_status, sent_command, ping, debug, tool_actual, connection, active_mode, latency

คำสั่ง CLI: j <j1-j4>, suction on/off, light <port> on/off, enable, disable, clear, speed <0-100>, mode <mode>, logic <mode>, status, ping, quit

## 4.10 Launch File: teleop_all.launch.py (39 lines)

เปิดทั้ง Unity Bridge + Teleop Node พร้อมกัน

Arguments: ros_ip (default 0.0.0.0), ros_port (default 10000)

# 5. Package: mg400_engine (C++)

เครื่องยนต์จาก HarvestX MG400 ROS2 — ตัด Qt GUI ออก เก็บ core engine

## 5.1 mg400_interface — TCP Driver

C++ library สำหรับสื่อสาร TCP กับ MG400 ทั้ง 3 ports

โครงสร้าง: - include/ — Headers (12 files): tcp_interface, dashboard_commander, motion_commander, feedback_listener - src/ — Implementation (10 files) - example/ — ตัวอย่างการใช้งาน - test/ — Unit tests - resources/ — Resource files

หน้าที่: จัดการ TCP connection, ส่ง/รับคำสั่ง, parse feedback packets ในระดับ C++

## 5.2 mg400_plugin — ROS2 Service Wrappers

Plugin system ที่ wrap Dashboard API และ Motion API เป็น ROS2 Services

โครงสร้าง: - include/ — 33 header files (1 per API command) - src/ — 32 source files - dashboard_api_plugins.xml — Plugin descriptors (Dashboard commands) - motion_api_plugins.xml — Plugin descriptors (Motion commands)

Dashboard Plugins: EnableRobot, DisableRobot, ClearError, ResetRobot, SpeedFactor, SetDO, GetDO, GetErrorID, EmergencyStop ฯลฯ

Motion Plugins: JointMovJ, MovJ, MovL, ServoJ, SetTool, SetUser ฯลฯ

## 5.3 mg400_plugin_base — Plugin Base Class

Abstract base class สำหรับ Plugin system

- include/ — 2 headers: plugin_base.hpp + visibility.hpp

## 5.4 mg400_node — Main C++ Node

ROS2 Node หลักสำหรับ C++ engine

- src/mg400_node.cpp — สร้าง node, โหลด plugins, จัดการ lifecycle

## 5.5 mg400_msgs — Custom Messages

| ประเภท | จำนวน | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| msg/ | 20 files | JointState, RobotMode, ErrorStatus |
| srv/ | 26 files | EnableRobot, MovJ, SetDO, GetErrorID |
| action/ | 6 files | JointMovJ, MovJ, MovL |

## 5.6 mg400_common — Shared Utilities

C++ utility functions ที่ใช้ร่วมกันทั้ง engine

# 6. Package: mg400_description

URDF Model + Meshes ของ MG400

- urdf/ — 3 files (URDF model ที่อธิบาย kinematic chain 9 joints)

- meshes/ — 12 STL files (3D models ของแต่ละ link)

# 7. Package: mg400_bringup

Launch files สำหรับเปิด C++ engine node

- launch/ — 6 launch files

- test/ — 3 test files

# 8. Package: unity_bridge

ROS-TCP-Endpoint — สะพานเชื่อม Unity ↔ ROS2

- จาก Unity Technologies (ไม่แก้ไข)

- ros_tcp_endpoint/ — 12 source files

- รับ/ส่งข้อมูลผ่าน TCP port 10000

# 9. Tools

## mock_frontend.py (standalone)

สำเนาเดียวกับ teleop_logic/mock_frontend.py สำหรับรันแบบ standalone

## mock_robot/ (Docker)

MG400 Mock Server จำลองหุ่นยนต์จริง: - จำลอง 3 ports (29999, 30003, 30004) - ส่ง feedback packets 1440 bytes - รองรับ Dashboard commands ทั้งหมด - รัน: cd tools/mock_robot && docker-compose up

## dobot_sdk/

Dobot Python SDK อ้างอิง (Dobot_TCP_IP_Python_V4)

# 10. ROS Interface

## Unity → ROS (Publishers)

| Topic | Type | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| /unity/joint_cmd | JointState | คำสั่ง joint 4 แกน (rad) |
| /vr/suction_cmd | Bool | เปิด/ปิดหัวดูด |
| /mg400/light_cmd | Int32MultiArray | สั่งไฟ [port, state] |
| /teleop/unity_pong | String | Heartbeat echo |
| /unity/enable_robot | Bool | Enable/Disable |
| /unity/clear_error | Empty | Clear Error |
| /unity/speed_factor | Int32 | Speed 0-100% |
| /unity/control_mode | String | jointmovj/movj/movl |
| /unity/logic_mode | String | default/m11/m14/m15/m8_raw |
| /unity/tool_select | Int32 | Tool index 0-9 |
| /unity/teach_mode | Bool | Teach mode |
| /unity/emergency_stop | Bool | E-Stop |

## ROS → Unity (Subscribers)

| Topic | Type | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| /joint_states | JointState | สถานะ joint จริง (125Hz) |
| /mg400/robot_mode | Int32 | Robot mode (1-11) |
| /mg400/error_status | Int32 | Error code |
| /mg400/do_status | Int64 | DO bitmask |
| /teleop/sent_command | JointState | คำสั่งที่ส่งจริง |
| /mg400/tool_vector_actual | Float64MultiArray | XYZ จริง |
| /teleop/ros_ping | Int64 | Heartbeat ping |
| /teleop/debug | String | Debug messages |
| /mg400/haptic_feedback | String | Haptic JSON |
| /teleop/predicted_target | JointState | Kalman predicted |
| /teleop/unity_xyz | Float64MultiArray | FK of Unity input |

# 11. วิธี Build และรัน

## Build

cd ~/teleop_mg400_ws
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash

## รันทั้งระบบ

ros2 launch teleop_logic teleop_all.launch.py

## รันแยก

# Unity Bridge
ros2 run ros_tcp_endpoint default_server_endpoint --ros-args -p ROS_IP:=0.0.0.0 -p ROS_TCP_PORT:=10000

# Teleop Node
ros2 run teleop_logic teleop_node

# Monitor GUI
ros2 run teleop_logic monitor_gui

## ทดสอบ

# Mock Frontend (แทน Unity)
ros2 run teleop_logic mock_frontend

# Mock Robot (แทน MG400)
cd tools/mock_robot && docker-compose up

# 12. Data Flow Diagram

VR Controller (Quest 3)
    │
    ▼
Unity (C#) ─── joint angles (rad) ───▶ /unity/joint_cmd
    │                                        │
    │                                        ▼
    │                              ┌─────────────────────┐
    │                              │   _unity_callback()  │
    │                              │                      │
    │                              │ 1. validate_and_clamp│
    │                              │ 2. clock_calibrate   │
    │                              │ 3. kalman_predict    │
    │                              │ 4. store latest_target│
    │                              └──────────┬──────────┘
    │                                         │
    │                              ┌──────────▼──────────┐
    │                              │  _control_loop()     │
    │                              │  (50Hz Timer)        │
    │                              │                      │
    │                              │ 1. update_velocity   │
    │                              │ 2. should_send_cmd?  │
    │                              │    - Dynamic Prox    │
    │                              │    - Stuck Detection  │
    │                              │ 3. format_command    │
    │                              │ 4. send to robot     │
    │                              └──────────┬──────────┘
    │                                         │
    │                                         ▼
    │                              MG400 (Port 30003)
    │                                         │
    │                              ┌──────────▼──────────┐
    │                              │ FeedbackHandler      │
    │                              │ (Port 30004, 125Hz)  │
    │                              │                      │
    │                              │ Parse 1440-byte      │
    │                              │ Publish /joint_states │
    │                              └──────────┬──────────┘
    │                                         │
    ◄─────────────────────────────────────────┘
         /joint_states (feedback to Unity)

สิ้นสุดเอกสาร — MG400 VR Teleop V2 Documentation